[image: image3.png]



[image: image2.png]




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIM AMAZONAS
PORTO DOS GAÚCHOS
MAIO DE 2023

1 – APRESENTAÇÃO
O presente memorial Descritivo que acompanha o projeto objetiva estabelecer os critérios para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIM AMAZONAS, com área de 4464,00m², localizada na Av. Ijuí, esquina com a Rua Paulo Rezer, Quadra 205, Lote 18, Bairro Jardim Amazonas, determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como as técnicas e normas construtivas, sistematizando as legislações pertinentes para os diferentes projetos específicos.
O Projeto foi baseado na melhoria e complementação dos serviços de urbanização e lazer no local.
NORMAS E PADRÕES: A execução deverá obedecer rigorosamente às especificações deste memorial, aos projetos específicos, às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e aos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos.
FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da obra será efetuada pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos.

RESUMO DOS SERVIÇOS
· Execução de alambrado com o uso de mourões de concreto, sendo este fixado em cima de alvenaria de bloco de concreto (quadra de areia e playground).
· Execução em blocos de concreto de banheiros públicos: feminino, masculino e PCD.

· Execução de drenagem com brita e cobertura de manta geotêxtil, embaixo da quadra.
· Execução de Quadra de areia com duas quadras de vôlei internas;  
· Execução de instalações elétricas de baixa tensão, para da praça, iluminação da quadra de areia e dos banheiros.
· Execução de instalações hidráulicas e de esgotamento sanitário, para abastecimento e desague dos banheiros.
· Remoção e reinstalação de postes de concreto.
· Execução de concreto drenante, sendo parte deste para estacionamento.
· Execução de sinalização vertical e horizontal (estacionamento). 
2 - Planta geral

A praça municipal foi projetada com o intuito de promover a socialização, bem como, a integração e lazer de toda a comunidade, garantindo a prática esportiva com conforto e segurança aos usuários. 

Segue abaixo o croqui de localização do futuro campo bem como o seu posicionamento a ser construído:

Figura 01 – Implantação da Praça Jardim Amazonas
[image: image1.png]o
H
K
2| o RODOVARI I
1 w
b % g6
| & AENDAPAUIGREZER o
O [waws wr 8 15
12 g
15
g 2fifo| o |[E[M
Iz 3
2
o
A 1
g 2 16 |3
- 6 AMAZO! $
'3[ 13
-3 1
- % 4 13
2|5 [e]|7]8| 90|15
RUATTATEA
1 1 Tad a1l 1al 13l 12




Fonte: Acervo do Autor (2023) 
3 - PREPARO DO LOCAL

A limpeza do terreno deverá ser a primeira providência ao se iniciar a obra, sendo que, se refere à remoção de elementos tais como entulhos, matéria orgânica, troncos de árvores e raízes remanescentes, além dos serviços de capina e destocamento de arbustos.
Os serviços de locação da obra somente poderão ser iniciados após a conclusão da limpeza do terreno e serviços de terraplenagem e deverão ser feitos por instrumentos sendo o construtor responsável por sua correta execução. 
4 – Generalidades e ESPECIFICAÇÕES:
4.1 – REGULARIZAÇÃO 
Deverá ser executada regularização de onde será localizada a quadra de areia e onde for locado os banheiros. A implantação do deverá ter folga lateral de 1,5 m de forma a garantir a estabilidade da contenção lateral. 

4.2 – FUNDAÇÕES

A fundação das alvenarias que darão suporte ao alambrado, será realizada por meio do engastamento de 20 cm de cada mourão, espaçados em 2,5m entre eles.
A fundação dos banheiros será realizada em radier (laje armada) de 10 cm.
4.3 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Afim de garantir a estanqueidade e escoamento das águas provenientes de precipitações utilizou-se na quadra de areia como medida de drenagem, a execução de drenos cegos, executados com valadas preenchidas por material drenante e poroso, vedadas com manta geotêxtil.

O campo deverá estar perfeitamente nivelado, enquanto os drenos deverão estar com caimento mínimo de 0,5% direcionados para o sentido de escoamento e destinação final. Os drenos posicionados em sentido diagonal em planta deverão ter as dimensões de 50 cm de profundidade e 50 cm de largura (conforme projeto executivo), todas as suas faces deverão estar revestidas de manta geotêxtil, afim de evitar o preenchimento dos poros do material drenante com argilas ou areias. Ainda nestes deverão compor o sistema de drenagem, tubos do tipo corrugados perfurados próprios para a execução de drenos cegos.
Os drenos cuja a posição estão direcionadas na diagonal do campo, deverão ser interligados com o dreno central, que por sua vez tem a função de destinar as águas coletadas. 

Ao final da tubulação de drenagem, deverá ser instalada uma caixa drenante, e essa água deverá ser destinada por meio de tubulações, à sarjeta mais próxima. Não serão permitidas modificações referentes ao sistema projetado. 

4.4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Considerou-se para este projeto, afim de garantir uma iluminação limpa e eficaz, a instalação de 06 postes com 05 refletores de Led com potência de 200 W cada refletor. Montados e posicionados de forma a garantir a iluminância ideal da quadra de areia. 
Não será permitida a substituição dos refletores, cujos deverão ter as seguintes características: Refletores em Led posicionados com inclinação grau de proteção IP66, 200w iluminação de cor branca.
A iluminação pública das outras áreas da praça, será provida por meio de braços de luminárias tipo pétala (fornecidas pelo município), instaladas em dois postes (que deverão ser removidos pela contratada de uma área pública e levados até a praça), para conferir a iluminação necessária para o uso.
A iluminação dos banheiros provida por meio de seis luminárias do tipo plafon. Deverão ser instaladas quatro tomadas, sendo uma dentro de cada banheiro, e uma na parte externa. 

Serão instalados dois quadros de energia de distribuição, que deverão ser colocados nas proximidades do quadro de medição, visando economia de cabeamento. Dos dois quadros instalados, o menor, para três disjuntores serão para os banheiros, sendo o outro para iluminação da quadra de areia e para a iluminação pública.

4.4 – ALAMBRADOS

Os alambrados deverão ser executados em cima de uma alvenaria de 60 cm de altura de bloco de concreto 14x19x19cm, fixados em mourões de concreto, que deverão ser concretados no solo 20 cm.

Deverá ser feita a escavação manual dos furos para receber os mourões, logo após, deve feita a abertura de vala para execução da mureta. Após a execução a sua forma, esta deverá ser concretada. Posteriormente a tela deverá ser posicionada junto aos mourões e fixada com arame em uma das extremidades. Em seguida a tela deve ser esticada na outra extremidade e ser feita a fixação final com o arame. Após a amarração, deverá ser passado um arame no último retângulo da malha da tela por todo o comprimento do alambrado.

Os alambrados das laterais terão altura de 1,5 m (somando-se a alvenaria de 0,6 m, 2,10 m de altura final). 
Já o alambrado dos fundos da quadra de areia, serão fixos em postes de concreto armado de seção duplo T, extensão de 8 m, resistência de 150 DAN, tipo D. Os postes deverão ser cravados em 1,4 m, com 60 cm de alvenaria de bloco estrutural, totalizando a altura de 6 metros em tela. Deverão ser passados arames para manter a tela esticada a cada 1 m de altura para evitar que este fique frouxo.  
4.5 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Deverá ser instalada uma caixa d’água de 1.000 L em cima do banheiro PCD, de onde deverá partir a tubulação para o banheiro feminino e masculino. Na alimentação da caixa d’agua deverá ser realizado uma ramificação para a instalação da ducha, na parte externa do banheiro. 
4.6 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Deverá ser instalado um tanque séptico em alvenaria com blocos de

concreto de dimensões internas de1,0 X 2,0 X H=1,4 m, com volume útil de 2000 L. Posterior a este, será instalado um sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas 8 X 1,4 X H=3,0 m, com área de infiltração 13,2 m².  
5 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos edificados. Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.
6 - QUANTITATIVOS E MATERIAIS UTILIZADOS

Com base no presente Memorial Descritivo, a descrição dos materiais e suas quantidades, encontram-se na planilha orçamentária em anexo.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em caso de divergências entre as informações existentes no Projeto e Memorial Descritivo com o Orçamento, deverão prevalecer as informações contidas no orçamento. Quaisquer informações adicionais ou dúvidas referentes à execução dos serviços deverão ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal. Qualquer alteração do projeto deverá ser solicitada por escrito antes da execução dos serviços.
______________________________

Érika Lilyan Guebara Campos

Eng. Civil e de Seg. do Trabalho 
CREA MT 42161

2
R. Adolfo Wilke, nº 19, Praca Leopoldina, CEP 78560-000
[image: image2.png]

[image: image3.png][image: image4.png]


